回环检测线程机制整理

### 回环检测线程机制整理

回环检测主要由两个线程组成：光流线程 (optiflowthread) 与 回环检测线程 (loopthread)。
 这两个线程与主线程之间的启动与通信机制较为复杂，因此在此做一份系统化的整理与记录。

### 1. 标志位

首先是非常重要”标志位“，主线程与回环检测线程之间的通信主要靠标志位进行相互通知，然后进行相应的启动与停止释放等操作，因此搞清楚线程之间的通信逻辑就必须了解标志位的意思

#### 控制标志位

在 hoverreplaykit.cpp 中，主线程通过以下三个原子变量控制回环相关的执行逻辑：

C++ std::atomic<bool> loop_mode(false); // 回环开始标志位 std::atomic<bool> first_mode(false); // 第一圈结束标志位 std::atomic<bool> end_mode(false); // 整个回环结束标志位

这些标志位由 VIOCommandServer 订阅外部指令后赋值：

MULTIPLE_CIRCLE_START → loop_mode = true （启动回环）

FIRST_CIRCLE_END → first_mode = true （第一圈结束）

MULTIPLE_CIRCLE_END → end_mode = true （回环结束）

#### 主线程与回环线程通信标志位

光流线程 (optiflowthread)

C++ std::atomic<bool> run_optiflowthread = true; // 光流线程通知主线程是否还在运行的标志位 bool stop_optiflowthread = false; // 主线程通知光流线程是否停止的标志位

回环线程 (loopthread)

C++ std::atomic<bool> run_loop_closure = true; // 回环线程通知主线程是否还在运行的标志位 bool stop_loop = false; // 主线程通知回环线程是否停止的标志位

### 2.  回环初始化

当 HoverReplaykit.cpp中当replaykit 接收到图像数据时，会检查上述标志位，并根据其状态进行初始化与线程启动：

C++ replaykit.Subscribe<0>([&](double now_time, const vision::StereoImage &stereoData) { if (loop_mode.exchange(false)) { rovioNode.rovioFilter_.loop_mode_ = true; rovioNode.rovioFilter_.initialize_loop(); } if (first_mode.exchange(false)) { rovioNode.rovioFilter_.first_loop_ = true; } if (end_mode.exchange(false)) { rovioNode.rovioFilter_.end_loop_ = true; } ....}

在 initialize_loop() 中，系统完成以下操作：

实例化对象：回环检测器 LoopClosure_ 与光流跟踪器 queue

初始化参数：词袋文件、相机参数、特征点模式等

启动线程：

loopthread → LoopClosureDetector::LoopClosure()

optiflowthread → opticalFlowTracK::opticalFlowTracking()

线程启动后会先进入等待状态，直至主线程发出唤醒信号。

### 3. 检查主线程状态决定是否清理回环线程

### 在 rovionode.cpp 的 updateAndPublish 函数中，系统会对回环检测线程与光流线程的运行状态进行检查与管理，并在必要时进行资源清理与参数重置。其主要逻辑如下：

进入初始化状态时的线程处理
  VIO 系统会周期性检测是否进入 WaitingForInit 状态，

如果进入，首先会调用 rovioFilter_.clean(imuCoverTime) 进行清理，并重置回环相关的位姿与状态参数：

将 loop_r_vio 重置为单位阵；

将 loop_t_vio 置零；

将 loop_mode_、first_loop_、end_loop_ 等标志位清空。

随后对线程状态进行处理：

回环检测线程：若 rovioFilter_.LoopClosure_ 实例存在，则调用 stop_LoopClosure() 发送停止信号，并将 Forced_term_loop 标志位置为 true，表示强制终止。

光流线程：若 rovioFilter_.queue 存在，则读取其运行标志位 run_optiflowthread：

若值为 0，说明线程已停止且缓存为空，直接释放 queue 对象；

若值不为 0，说明线程仍在运行且缓存中存在图像帧，此时调用 Forced_stop() 发送终止信号，并将 Forced_term_Flow 标志位置为 true。

强制终止后的资源释放
 在进入强制终止状态后，系统会持续检查线程是否完全结束：

对回环检测线程，若 Forced_term_loop 已标记且 run_loop_closure == 0，则清空标志位并释放 LoopClosure_ 对象。

对光流线程，若 Forced_term_Flow 已标记且 run_optiflowthread == 0，则清空标志位并释放 queue 对象。

updateAndPublish 函数的作用在于：

周期性检测飞机运行状态，当检测进入初始化阶段会确保回环检测与光流线程能够被安全终止；

通过标志位控制与条件判断，避免资源悬挂或线程未正确退出的问题；

保证 VIO 系统在进入新一轮初始化前处于干净、可控的状态。

### 4. 主线程与线程管理

RovioFilter::predictAndUpdate(double updateTime) 函数逻辑

该函数主要负责在回环检测过程中对 回环检测线程 与 光流线程 的调度与管理，保证系统在不同状态下能够平稳切换。其核心逻辑如下：

#### 1. 检查闭环结束并强制停止光流线程

当系统处于闭环模式（loop_mode_）、闭环检测已结束（end_loop_）、且回环检测模块存在（LoopClosure_）时，立即停止闭环检测；若光流线程仍在运行（queue->run_optiflowthread == 1），则强制终止光流线程：

C++ if (loop_mode_ && end_loop_ && LoopClosure_) { LoopClosure_->stop_LoopClosure(); if (queue->run_optiflowthread.load() == 1) { queue->Forced_stop(); } }

#### 2. 图像备份与光流推送

若系统仍处于回环模式，则在当前时刻备份图像；若图像有效，且第一圈尚未结束（!first_loop_），并且光流队列已实例化（queue != nullptr），则将图像与时间戳推送到光流队列，并唤醒光流线程：

C++ if (loop_mode_) { bool isframeempty = false; if (imgUpdateTimeline_.hasMeasurementAt(updateTime)) { safe_.imgBackup_[1] = imgUpdateTimeline_.measMap_[updateTime].aux().pyr_[1].imgs_[1]; } else { zzlogi("empty!!!!"); isframeempty = true; } if (!isframeempty && !first_loop_ && queue) { queue->push(safe_.imgBackup_[1], updateTime); queue->image_cv.notify_one(); } }

#### 3. 检查回环检测线程状态并释放资源

若检测到回环检测线程已停止运行（LoopClosure_->run_loop_closure == 0），但主线程仍以为处于闭环模式，则说明回环检测已完成，此时系统调用 finish_loop() 并重置标志位，同时释放相关资源：

C++ if (loop_mode_ && LoopClosure_) { if (LoopClosure_->run_loop_closure.load() == 0) { finish_loop(); loop_mode_ = false; first_loop_ = false; end_loop_ = false; } }

#### 4.当回环检测线程没有停止运行，同时接收到经过滤波预测到的尾摄的位姿不为空，将其位姿添加到光流queue中，然后唤醒光流后续的线程

C++ if (loop_mode_ && queue && LoopClosure_) { Eigen::Quaterniond qwm(safe_.state_.qWM().toImplementation()); Eigen::Quaterniond qcm(safe_.state_.qCM(CAM_ID::TAIL).toImplementation()); Eigen::Vector3d twm(safe_.state_.WrWM()); Eigen::Vector3d tmc(safe_.state_.MrMC(CAM_ID::TAIL)); // if(safe_.t_<LoopClosure_->backtime_&&!safe_.imgBackup_[1].empty()) if (!first_loop_ && !safe_.imgBackup_[1].empty()) { queue->push_map(safe_.state_.qCM(CAM_ID::TAIL).toImplementation(), safe_.state_.MrMC(CAM_ID::TAIL), safe_.state_.qWM().toImplementation(), safe_.state_.WrWM(), safe_.t_); queue->optiflow_cv.notify_all(); }

#### 5. 第一圈结束后的处理与回环检测启动

当主线程接受到第一圈结束的标志位时候，系统首先停止光流线程；

若光流线程已成功停止，且满足条件（无缓存，!Turnback::getInstance().iscache()），则启动新的回环检测线程：

C++ if (first_loop_) { queue->stop(); } if (queue->run_optiflowthread.load() == 0 && first_loop_ && !Turnback::getInstance().iscache()) { LoopClosure_->run_loop(safe_.imgBackup_[1], qcm, tmc, qwm, twm, safe_.t_); }}

### 总结

综上，predictAndUpdate() 函数通过 状态检测 → 图像与光流管理 → 线程回收与重启 三个环节，确保了回环检测与光流模块的协调运行：

在回环结束时及时释放资源；

在回环过程中推送关键帧和尾摄位姿用于唤醒光流处理线程；

在第一圈结束时同时已经释放掉光流线程后，启动回环检测线程。

### 5. 总结

整体流程可归纳为：

主线程通过 指令 → 标志位 来启动回环检测逻辑（hoverreplaykit.cpp文件）

主线程与回环检测线程通过七个标志位进行周期性检测回环检测线程状态以及飞机运行状态，决定子进程 继续运行 / 强制终止 / 释放资源（rovionode.cpp与RovioFilter.cpp文件）

回环检测流程包含 光流追踪（生成词袋数据库） → （第一圈结束 ）回环检测 → 回环矫正 三个阶段

### 回环矫正代码逻辑处的bug:

C++ void LoopClosureDetector::LoopClosure() { while (1) { FUNCTION_ASYNC_TRACE std::unique_lock<std::mutex> lclock(mutexLoopClosing_); // loopcv_.wait(lclock); loopcv_.wait(lclock, [this] { return stop_loop ¦¦ accept_loop; }); if (stop_loop) { zzlogi("LOOP Condition variable thread terminated"); run_loop_closure.store(false); break; } cv::Mat image = poseInfo.image; Eigen::Quaterniond qwm = poseInfo.quaternion; Eigen::Quaterniond qcm = poseInfo.qCM; Eigen::Vector3d twm = poseInfo.translation; Eigen::Vector3d tmc = poseInfo.MrMC; double t = poseInfo.timestamp; lclock.unlock(); ldupdate(); 个人认为在这里会有一些逻辑错误 Eigen::Vector3d twm_c = w_r_vio * twm + w_t_vio; bool isempty = image.empty(); std::shared_ptr<KeyFrame> pkeyframe = std::make_shared<KeyFrame>(poseGraph_.mpMultiCamera, image, isempty); pkeyframe->init(&briefExtractor_, t, qcm, tmc, qwm, twm, &poseGraph_); if (lastKeyFrame_ == nullptr) { if (twm_c.norm() > 0.2) //可以考虑是否换成DSO那样，根据光度变化决定是否生成关键帧 { if (!pkeyframe->image.empty()) { pkeyframe->computeBRIEFPoint2(); } poseGraph_.addcheckKeyFrame(pkeyframe); //主体在这里 if (poseGraph_.ismatch) { ldreset(poseGraph_.w_t_vio, poseGraph_.w_r_vio); } #ifdef PRCURVE poseGraph_.tlast = twm_c; #endif lastKeyFrame_ = pkeyframe; twm_last_ = twm_c; } } else { double dt = (twm_c - twm_last_).norm(); if (dt > 0.25) { // KeyFrame* pkeyframe = new KeyFrame(&briefExtractor_, &safe_, &multiCamera_, &poseGraph_); if (!pkeyframe->image.empty()) { pkeyframe->computeBRIEFPoint2(); } #ifdef PRCURVE poseGraph_.tnow = twm_c; poseGraph_.totaldis += (poseGraph_.tnow - poseGraph_.tlast).norm(); poseGraph_.tlast = poseGraph_.tnow; #endif poseGraph_.ismatch = poseGraph_.addcheckKeyFrame(pkeyframe); if (poseGraph_.ismatch) { ldreset(poseGraph_.w_t_vio, poseGraph_.w_r_vio); } lastKeyFrame_ = pkeyframe; twm_last_ = twm_c; } } accept_loop = false; } }

子函数函数ldupdate（）

C++ //根据步数和总的矫正量，计算每一步的矫正量 inline void ldupdate() { ldsum += 1 / ldstep; 初值为零可能会报错 if (isld == true && ldsum <= 1) { w_t_vio += 1 / ldstep * diff_w_t_vio; yaw_w_r_vio += 1 / ldstep * diff_w_r_vio; w_r_vio = Utility::ypr2R(Eigen::Vector3d(yaw_w_r_vio, 0, 0)); } //////////// else { return; } }

### 参考：

回环交接文档

回环检测相关技术文档整理